IS-IS 中间系统到中间系统

OSPF 工作在网络层

IS-IS 工作在数据链路层

CLNP协议中使用的也是IP地址吗？

使用的不是IP 地址，是NSAP地址

NSAP

用于定位资源的地址

IDP 主网号

AFI： 占1字节

AFI = 39 或 47 公网地址

AFI = 49 私有地址

IDI ： 区分路由域

DSP 子网号 （做唯一标识，用户区分主机）

High Order DSP

SEL： 00 表示ip

IS-IS 用 NET 做地址标识

总结

- IS-IS 属于链路状态路由协议

- 地址格式: (8B ~20B)

- 地址组成: area id +system id + sel

补充:

一个ISIS 设备，能够同时支持 3 个不同区域，但 system id 不能改变

NET的配置举例

缺位在前补0

例子：

Area id: 49.1111.2222

Router id: 20.1.1.3

- Net: 49.1111.2222.0200.0100.1003.00

IS-IS 和 OSPF 区别

二、 设备等级

L1, L2, L1-2 (L 是 Level)

默认 L1-2 ： 就是支持2种不同等级的设备

建立邻居

L1 设备： 必须和相同area id 的设备建立邻居

L2 设备： 可以与不同area id 的设备建立邻居

L1 只能和 L1 和 L1-2 建立L1邻居关系

L2 只能和 L2 或者 L1-2建立L2邻居关系

L1-2 可以与 L1 设备建立 L1邻居

L1-2 可以与 L2 设备建立 L2邻居

L1-2 可以与 L1-2 设备同时建立 L1 和 L2邻居

骨干区域：

Ar2 – 3

普通区域

Ar1 - 2

IS-IS路由器分类

特殊：同时维护 L1 和 L2 之间路由器的互访

ISIS 报文格式

封装在 802.3 格式中

四、报文类型

IIH（ISIS 的 HELLO包）：

用于邻居发现，协商邻居参数，建立邻居关系和维持邻居关系（ospf hello 报文类似）

LSP （链路状态协议数据单元）：

携带网络参数信息，拓扑信息 （与ospf lsa 类似）

一份的 LSP 当中可以携带不同的TLV；也与LSU（链路状态更新）类似

SNP（全时序的协议数据单元）

CSNP (全时序的协议数据单元)：

携带LSP 的摘要信息（全部摘要），用于同步LSDB（与OSPF的DD报文类似）

PSNP（部分时序的协议数据单元）

携带LSP的摘要信息（部分摘要）。用于同步LSDB，用于确认和请求（与OSPF的LSR和LSACK类似）

五、邻居建立

1. P2P

（1）3-way

三次握手

3-way

优点

邻居建立可靠，需要通过邻居标识确认

缺点

建立速度慢

（2）两次握手 2-way

双方发送IIH，收到一方状态转换为 UP

优点：

邻居建立速度快

缺点

容易导致单通现象

2. BMA网络（只支持三次握手）

与前面的P2P 的三次握手过程一致

例子

2-way 为例

Net 地址配置

AR1

发布isis 进程S

该网络类型

检查邻居

Dis isis peer

AR2